康平县2022年农村危房改造

最低施工标准指导意见

依据沈阳市房产局印发《关于下达2022年农村危房改造任务的通知》要求，2022年农村危房改造补助标准为:农村易返贫致贫户、符合条件的农村脱贫户D级6万元/户、C级1.3万元/户；低保户、五保户、低保边缘户D级5.5万元/户、C级0.8万元/户。依据建村〔2017〕47号《住房城乡建设部关于加强农村危房改造质量安全管理工作的通知》要求，结合我县实际情况，特制定我县2022年农村危房改造最低施工标准指导意见，指导各乡镇工作。

一、D级危房补助资金为5.5万元的最低施工标准

（一）建筑面积：

每户不得低于60㎡。（1-3人户为60 m2，4人以上户（含四人）不低于60m2且人均不超过18 m2。有自筹资金和投工投料能力的贫困户，可适当提高改造建筑面积标准，但不能超出改造前原房屋的建筑面积），不得豪华装修。

（二）基础部分

1.毛石基础（按危房改造施工图集施工）；

2.地梁C25砼（按危房改造施工图集施工），乡镇检验并附照片；

（三）主体部分

1.外墙为370mm的红砖砌体，采用水泥砂浆砌筑；

2.间墙要有基础，墙体厚度不得低于120mm的红砖砌体，采用水泥砂浆砌筑；

3.圈梁C25砼（按危房改造施工图集施工），乡镇检验并附照片；

4.檐口高度建议不低于2.8m。

（四）屋面部分

采用不低于10cm厚防火岩棉保温彩钢（按危房改造施工图集施工）。

（五）装饰装修部分

1.中等以上材质进户门1扇，木质套装分户门2扇（带锁）；

2.断桥两侧平开窗户5扇（中等以上材质），配带窗台板；

3.一铺火炕，配带炕沿板；

4.一个灶台，配带白钢台面；

5.东西2间房屋铺设地砖，中间房屋地面铺设防滑地砖；

6.PVC棚，配带一层保温板；

7.具备基本供电线路和照明灯具；

8.内外墙粉刷涂料（外墙为天蓝色或暖灰色，内墙为白色）；

（六）室内地热

- 柴煤两用锅炉（供热面积不小于120㎡）、分水器、屏蔽泵、温控器、加水盒，地热铺设前，地面须夯实、做硬覆盖，地热棉、地热板、地热管与管之间不得大于20cm，建议不少于6路。(地热铺设完后报乡镇检验并附照片)；

- （七）其他

- 1.房屋四周做散水（水泥砂浆抹面），正面及背面散水宽度不少于800mm、两侧散水宽度不小于500mm；

2.烟囱1个。

二、D级危房补助资金为6万元的最低施工标准

农村易返贫致贫户、符合条件的农村脱贫户在5.5万元最低施工标准的基础上增加0.5万元/户用于室内东、西屋内保温+插板。

三、C级危房最低施工标准

按照鉴定报告中相应的危险点进行加固修缮，解除危险点。农村易返贫致贫户、符合条件的农村脱贫户实际投入资金不少于1.3万元/户，低保户、五保户、低保边缘户投入资金不少于0.8万元/户。

康平县保障性安居工程领导小组办公室

2022年4月28日